Генеральный план Слащевского сельского 
поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области

Материалы по обоснованию

719/1-ГП.МО

2013

Генеральный план Слащевского сельского 
поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области

Материалы по обоснованию

719/1-ГП.МО

| Генеральный директор | А.А. Проценко |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А.М.Вязьмин |

2013

| Номер тома |  | Номер книги |  | Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 719/1-МО |  |  |  |  | Материалы по обоснованию генерального плана (текстовые материалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/1-МО.К |  |  |  |  | Карты материалов по обоснованию генерального плана (графические материалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/1-МО.К-1.ч. 1-1 |  |  |  |  | Карта 1. Карта существующего состояния ограничений использования территории поселения Чертеж 1.1 Размещение поселения в системе внешних связей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/1-МО.К-1.ч. 1-2 |  |  |  |  | Карта 1. Карта существующего состояния ограничений использования территории поселения Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования территории ст. Слащевская (в т.ч. территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характеров ст. Слащевская) М 1:5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/1-МО.К-2.1 |  |  |  |  | Карта 2. Карта комплексного развития территории сельского поселения Чертеж 2.1 Комплексное развитие территории ст. Слащевская М 1:5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение о территориальном планировании (текстовые материалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/2-ГП.П |  |  |  |  | Карты генерального плана (графические материалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/2-ГП. К-1 |  |  |  |  | Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения» М 1:5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 719/2-ГП. К-2 |  |  |  |  | Карта 2. «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Слащевского сельского поселения» М 1:25000 (М 1:10000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 719/1-ГП.МО.СП |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист. |  | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Нач. М Г П |  |  | Вязьмин |  |  |  |  | Состав проекта |  | Стадия | Лист |  | Листов |
| ГАП |  |  | Вязьмин |  |  |  |  |  |  | П | 1 |  | 2 |
| Разработал |  |  | Соловьева |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» |  |  |  |
| Н.контроль |  |  | Вязьмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист

2

Изм.

Кол.уч.

Лист

Подпись

Дата

№док

Инв. № подл.       Подпись и дата         Взам. инв. №

| Номер тома | Номер книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 719/2-ГП. К-3 | Карта 3. «Карта функциональных зон поселения» Чертеж 3.1 Функциональные зоны ст. Слащевская М 1:5000 |  |
|  |  | 719-ГПИД | Исходные данные |  |

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный архитектор проекта						Вязьмин А.М.

«____»___________2013 г.

719/1-ГП.МО.СП

| Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 719-ГП.МО |  |  |  |  |  | Пояснительная записка к материалам обоснования генерального плана |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общие положения о подготовке генерального плана |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 Общие сведения |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 Общие сведения о территории поселения |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2 Административно-территориальное устройство |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 Природно-климатические условия |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1 Климат |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.2 Рельеф |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.3 Геологическое строение |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.4 Гидрография, гидрогеология, ресурсы поверхностных вод |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.5 Почвы |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.6 Растительность |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 Объекты федерального и регионального значения |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 Анализ состояния территории |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1 Современное использование территории |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 Демография и трудовые ресурсы |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3 Общая экономическая характеристика |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 Состояние существующего жилищного фонда |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 Анализ состояния социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6 Прогноз демографической ситуации |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7 Уровень развития инженерного обеспечения |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7.1 Внешние автомобильные дороги |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7.2 Уличная сеть |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 Комплексное развитие территории |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1 Архитектурно-планировочная организация |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 719/1–ГП.МО.С |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист. | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Нач. МГП |  | Вязьмин |  |  |  |  | Материалы по обоснованию Содержание | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Г А П |  | Вязьмин |  |  |  |  |  | П |  | 1 |  | 2 |
| Разраб. |  | Соловьева |  |  |  |  |  | ЗАО « Институт Волгоградгражданпроект» |  |  |  |  |
| Н.контр. |  | Мажникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 719–ГП.МО | 3.2 Определение и установление административных границ территории населенного пункта хутора | 19 |
|  | 3.3 Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта | 19 |
|  | 3.4 Развитие объектов социальной сферы | 19 |
|  | 3.5. Необходимое инженерное и транспортное обеспечение | 21 |
|  | 3.5.1 Развитие транспортной инфраструктуры | 21 |
|  | 3.5.2 Развитие инженерной инфраструктуры | 22 |
|  | 3.6 Развитие жилой зоны | 30 |
|  | 3.7 Развитие общественно-деловой зоны | 31 |
|  | 3.8 Развитие производственной зоны | 31 |
|  | 3.9 Развитие рекреационной зоны | 32 |
|  | 4 Ограничения развития территории | 32 |
|  | 4.1 Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны | 32 |
|  | 4.2 Сведения по объектам культурно наследия | 33 |
|  | 4.3 Особо охраняемые природные территории | 34 |
|  | 4.4 Водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 35 |
|  | 4.5 Охранные зоны | 36 |
|  | 4.6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 36 |
|  | 4.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций | 39 |
|  | 5 Технико-экономические показатели | 44 |
|  | 6 Приложение | 45 |
|  | Приложение А. Техническое задание на разработку | 46 |

Общие положения о подготовке генерального плана

Генеральный план Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района в соответствии с техническим заданием, утвержденным главой Слащевского сельского поселения.

Основанием для разработки генерального плана является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Градостроительного кодекса РФ, других федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов.

Генеральный план Слащевского сельского поселения выполнен в соответствии с техническим заданием, утвержденным главой сельского поселения. Подготовка генерального плана осуществлялась применительно к ст. Слащевская.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта. Материалы по обоснованию Генерального плана сельского поселения включают в себя текстовые материалы и карты. Материалы по обоснованию в виде карт отображают: существующее состояние территории, комплексное развитие, ограничения использования территории. Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана, определит направления развития сельского поселения на 20-25 лет.

Развитие Слащевского сельского поселения планируется в соответствии со стратегической линией развития Кумылженского муниципального района – подъем уровня развития сельского хозяйства, улучшение демографической ситуации. Перспектива развития района представлена в «Прогнозе социально-экономического развития Кумылженского муниципального района»

Для разработки генерального плана администрацией поселения предоставлен «Паспорт Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района» с прогнозными показателями до 2015 года. В проекте использованы исходные данные, представленные структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района, администрацией Слащевского сельского поселения.

- 1 Общие сведения

- 1.1  Общие сведения о территории МО «Слащевское сельское поселение»

Слащевское сельское поселение Кумылженского муниципального района Волгоградской области расположено на западе Кумылженского района. Расстояние до районного центра – 31 км. Общая площадь поселения составляет 391,39 кв.м.

Слащевское сельское поселение граничит внутри района с Поповским, Кумылженским, Краснянским, Букановским и Шакинским сельским поселениями. Станица Слащевская – центр Слащевского сельского поселения.

В состав сельского поселения входят 12 населенных пунктов. В хуторах Девкин, Кривский, Долговский, Ермаковский, Сукачев и Широковский население не проживает и жилых домов нет. Численность населения Слащевского сельского поселения на 01.01.2013 г. составляет 1804 чел., в том числе ст. Слащевская 1290 чел.

В станице Слащевская имеется МКОУ» Слащевская средняя общеобразовательная школа» на 320 учащихся, МДОУ «Слащевский детский сад на 90 мест», ГКОУ «Слащевская специальная коррекционная школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» на 125 учащихся, Центр  детского творчества, МКУК и БО «Культурно-досуговый центр «Исток», больница на 14 коек, спортивные площадки, спортивный зал, магазины торговой площадью 170 м2.

Жилищный фонд Слащевского сельского поселения на 01.01.2012 г. составил 61,2 т.м2, обеспеченность жильем – 33,53 м2/чел.

Водоснабжение осуществляется из скважин, канализации в поселении нет, станица газифицирована.

1.2  Административно-территориальное устройство

Слащевское сельское поселение в составе Кумылженского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области «Об установлении границ и наделения статусом Кумылженского района и муниципальных образований в его составе» № 1006-ОД от 14 февраля 2005 г.

В состав Слащевского сельского поселения входят населенные пункты: ст. Слащевская, х. Галкин, х. Галкин, х. Долговский, х. Ермаковский, х. Крутой, х. Подковский, 
х. Сукачев, х. Широковский, х. Остроухов, х. Девкин, х. Косоключанский, х. Кривский, 
х. Пустовский. Центром поселения является станица Слащевская.

- 1.3  Природные условия и ресурсы

1.3.1 Климат

Кумылженский муниципальный район относится к умеренно-засушливому агроклиматическому району Волгоградской области.

Сумма положительных температур за вегетационный период –2800-3200. Зимы умеренно-холодные со средней месячной температурой воздуха в январе –9,2оС. Минимальная температура воздуха –37оС. Лето жаркое и сухое со средней месячной температурой воздуха в июле +22,9оС. Максимум температуры воздуха достирает 41°С. Продолжительность безморозного периода в среднем 177 дней. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) – 253 мм, наименьшее – с ноября по март – 147 мм. Летом осадки кратковременные, преимущественно ливневые. Среднемесячная относительная влажность воздуха составляет 42-49%, что свидетельствует о сухости воздуха в течение всего вегетационного периода (с мая по сентябрь). Большую часть года в районе наблюдаются юго-восточные ветры, в теплый период года несущие суховеи. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в холодное полугодие – 4,2-5 м/сек. Сильные ветры со скоростью более 15 м/сек. дуют 20-30 дней в году. Максимальная глубина промерзания почвы достигает 100 см.

1.3.2 Рельеф

Район находится на левом берегу р. Дон у места впадения в нее рек Хопер и Медведица. В пределах его выделяются водораздельные пространства и речные долины, Общий наклон поверхности направлен к юго-востоку. Склоны водоразделов  имеют плоско-выпуклую форму. В рельефе хорошо выражены водораздельные пространства между реками Хопер, Медведица и Дон. Водораздельное пространство между Хопром и Медведицей имеет абсолютные отметки 90-160 м. Поверхность наклонена с северо-востока на юго-запад. Восточный склон резке обрывается к реке Медведице, западный полого понижается к долине Хопра и имеет ряд террас.

1.3.3 Геологическое строение

На территории Кумылженского района выделяются три геоморфологических элемента: на правобережье Хопра – юго-восточное окончание Калачской возвышенности, в междуречье Хопра и Медведицы – южная часть Хоперско-Бузулукской аккумулятивной равнины и долина реки Дона.

Это обстоятельство обусловливает различие геологического строения верхних этажей геологического разреза различных частей территории района. Для правобережья Хопра характерно наличие почти полного разреза палеогеновых и верхнемеловых отложений, которые отсутствуют в междуречья Хопра и Медведицы, где широко развиты четвертичные аллювиальные и моренные отложения и неогеновые осадки, которые залегают на нижнемеловых породах.

На правобережье Хопра в пределах Калачской возвышенности четвертичные отложения представлены покровными суглинками мощностью до 7 м и балочным аллювием мощностью до 10 м.

Палеогеновые отложения выполнены переслаиванием песков, глины, песчаников и опор. Наибольшее развитие и мощность они имеют на водораздельных пространствах (до 50-60 м), а в долинах балок мощность палеогена значительно уменьшается и часто эти отложения размыты и на дневную поверхность выходят породы меловой системы.

На левобережье Хопра, в междуречье Хопра и Медведицы и в долине Дона, четвертичные отложения представлены двумя основными генетическими типами:

1) в долинах Хопра, Медведицы Кумылги и Дона развиты современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения – пески, супеси, суглинки и глины мощностью от 5-10 до 35-45 м;

2) на водораздельных пространствах – под четвертичными покровными суглинками (мощностью до 20-25 м) лежат средне-четвертичные моренные отложения, представленные суглинками и глинами с прослоями песков и включением валунов и обломков кристаллических пород. Мощность отложений Днепровского оледенения до 50-60 м.

Под четвертичными отложениями почти повсеместно на описываемой части территории района, исключая долины крупных рек, залегают пески с прослоями глины неогенового возраста, мощность которых изменяется в широких пределах от нескольких метров до 50-60 м.

1.3.4 Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Кумылженского района представлена участком среднего течения реки Дон, нижними течениями его левых притоков рек Хопра и Медведицы и притоками реки Хопра: левым – рекой Кумылгой и правыми – реками Едовля и Растеряевка.

Река Хопер, имеющая общее меридиальное  направление, течет на территории района 75 км и делит ее на две части: левобережье Хопра расположенное на Хоперско-Бузулукской аккумулятивной низменной равнине, и правобережье Хопра, находящееся на юго-восточном окончании Калачской возвышенности с эрозионно-денудационным рельефом, относится к большим рекам.

Долины Медведицы и Хопра, аналогично долине Дона, имеют высокие крутые правые берега и пологие низкие левые. Ширина поймы Хопра от 2 до 10 км, Медведицы до 10-15 км, поймы покрыты лесной и кустарниковой растительностью, изобилуют мелкими пойменными озерами, ериками, старицами, незначительные участки заболочены.

Реки Растеряевка и Едовля, правые притоки реки Хопра, имеют направление с северо-запада на юго-восток, относятся к самым малым рекам (длина их не превышает 25 км). Долины их неширокие с высокими крутыми бортами, днища долин плоские, поросшие кустарником, ширина их от 0,5 до 1 км.

Реки описываемой территории относятся к равнинным. Основным источником их питания являются талые снеговые воды, несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпадает летом, однако последние не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв в летнее время и значительного испарения.

Для всех рек района характерно резкое повышение уровней в весенний период. Половодье в среднем начинается в конце февраля – начале марта, максимальные уровни чаще всего наблюдаются в конце марта – начале апреля и превышают предпаводочный уровень на больших реках (Дон, Хопер, Медведица) на 5-9 м, а на малых реках на 2,0-4,0 м.

Вода заливает всю пойму. На Дону, Хопре и Медведице начало летней межени обычно приходится на конец июня – начало июля, с наиболее низкими уровнями в августе-сентябре месяце. На малых реках межень наступает с середины мая. Продолжительность летней межени на малых реках 100-160 дней, на больших 60-120 дней.

Зимняя межень на малых водотоках устанавливается в конце ноября – начале декабря, на больших – в первой декаде декабря и длится от 60-70 до 120-130 дней.

Зимний режим на реках района начинается обычно со второй декады ноября, ледостав в третьей декаде ноября – середине декабря. Ледовый покров ровный, средняя максимальная толщина льда от 32 до 50 см, в отдельные годы может достигать 90-95 см. Средняя продолжительность ледостава 106-140 дней.

Начало весеннего ледохода колеблется от середины марта до середины апреля, продолжительность ледохода 3-10дней.

На сток рек района основное влияние оказывает характер их питания. Основная масса воды проходит в весенний период – на больших реках от 76,2 до 79,6%, на малой реке Кумылге до 96,6%, а на самых малых реках Едовле и Растеряевке до 95-100% среднемноголетнего годового стока.

Анализ стоковых характеристик показывает, что ресурсы поверхностных вод района формируются только за счет стока больших рек – Дона, Хопра и Медведицы.

Реки Едовля и Растеряевка не имеют постоянного водотока, в межень они пересыхают и прослеживаются отдельными плесами.

Реки Хопер и Медведицы на территории района имеют минимальные расходы воды (соответственно) 16-18 и 6,4 мЗ/с и могут обеспечить потребление в размере 5 и 
2 мЗ/с.

Поэтому, территории, прилегающие к этим рекам на расстоянии 10 км от них, выделены как благоприятные по обеспеченности поверхностными водами

По морфологическим характеристикам, температурному режиму и санитарному состоянию наиболее благоприятны для целей рекреации реки Дон, Хопер и Медведица. Вода в них хорошо прогревается и обменивается, что удовлетворяет санитарным требованиям. Залесенные поймы этих рек могут использоваться для строительства баз отдыха. Для организации отдыха в купальный сезон необходимо благоустройство пляжей и расчистка прибрежной подводной полосы.

По гидрогеологическим, гидродинамическим и гидрохимическим условиям водоносные горизонты Кумылженского района можно объединить в три основных водоносных комплекса:

1 – воды неоген-четвертичных отложений,

2 – меловой водоносный комплекс,

3 – водоносный комплекс каменно-угольно-девонских отложений.

Оценка ресурсов подземных вод позволяет сделать следующие выводы: территория Кумылженского района достаточно обеспечена подземными водами, которые сосредоточены в трех основных водоносных комплексах: неоген-четвертичном, меловом и каменноугольно-девонском.

На территории района в настоящее время используется только два первых водоносных комплекса.

Наиболее обеспечены подземными водами территории района, расположенные в междуречье Хопра и Медведицы и в долине Дона – здесь присутствуют оба основных водоносных комплекса, которые имеют воды питьевого качества и высокие гидродинамические параметры водовмещающих пород.

В меньшей мере, но вполне достаточно, подземными водами обеспечены территории, расположенные на правобережье Хопра – здесь практически отсутствует неоген-четвертичный водоносный комплекс и эксплуатируется меловой водоносный комплекс, воды которого часто встречается с повышенной минерализацией, жесткостью и содержанием железа.

В наименее благоприятных условиях находится территория северо-восточной части района, где все три водоносных комплекса имеют преимущественно воды с повышенной минерализацией и повышенным содержанием солей железа.

В содержании в воде солей железа не прослеживается какой-либо закономерности в плановом отношении и в разрезе можно отметить только, что воды с повышенной минерализацией чаще содержат повышенные количества железа. Поэтому решение вопроса об обезжелезивании воды должно рассматриваться в каждом конкретном случае.

1.3.5 Почвы

Основную водораздельную часть территории занимают черноземы обыкновенные и южные солонцеватые и не солонцеватые в комплексе с солонцами. Черноземы обыкновенные формируются на более высоких водораздельных плато и имеют мощность гумусовых горизонтов до 90 см.

Черноземы южные занимают ровные наиболее пониженные платообразные водоразделы и верхние части пологих склонов и имеют мощность перегнойных горизонтов до 65 см.

Лугово-черноземные почвы залегают в пониженных и характеризуются значительной мощностью гумусовых горизонтов до 80 см. Смытые и сильно смытые почвы типа черноземов залегают на покатых и крутых склонах  с выраженной эрозией.

Солонцы самостоятельно почти не встречаются, а участвуют в комплексе с почвами черноземного или лугового типа, составляя от 20 до 50%. Лугово-болотные почвы формируются на пониженной террасе и приурочены к пониженным замкнутым местам.

1.3.6 Растительность

Естественная растительность на территории поселения ввиду значительной распаханности, сохранилась на небольшой площади, в основном на солонцах и по балкам. На черноземах суглинистого механического состава распространенной растительностью является ковыльно-типчаково-полынная. На почвах легкого механического состава в травостое из злаков появляются костры, а из разнотравья – сушеница, сухоцвет и др. На солонцеватых почвах и солонцах – камфоросмовые, белополынные и прутняковые растительные группировки.

На песках растительный покров представлен песчаной и веничной полынями, молочаев, чабрецом и др. На распаханных участках из сорной растительности встречаются однолетние сорняки: сурепка, гречишка, лебеда и многолетние – осот, березка, молочай и другие.

1.4 Объекты местного значения муниципального района

В «Схеме территориального планирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области, утвержденной решением Кумылженской районной Думы от 21.12.2009 г. № 6/30-РД с изменениями от 12.03.2012 г. № 33/254-РД предусматривались следующие мероприятия:

– строительство межпоселковых и внутрипоселковых сетей газоснабжения, водоснабжения, подъездных дорог к населенным пунктам, внутрипоселковых дорог;

– развитие животноводства на базе фермерских и личных подсобных хозяйств.

1.5 Объекты федерального и регионального значения

«Схемой территориального планирования Волгоградской области», утвержденной Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 г. № 337-п строительство объектов федерального и регионального назначения на территории Слащевского сельского поселения не предусматривалось.

2. Анализ состояния территории

2.1 Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 391,39 кв.м. Использование территории складывается в основном из жилых зон. Жилая застройка представлена жилыми домами с земельными участками. Общественно-деловая зона сформирована объектами административного назначения, клубом, торговыми предприятиями, больницей и образовательными учреждениями. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур занимают незначительные территории. В границах населенного пункта имеются свободные территории для развития жилой и общественной застройки. Основную площадь в сельском поселении занимают земли сельскохозяйственного назначения.

2.2 Демографическая ситуация

Численность населения Слащевского сельского поселения на 01.01.2013 г. составила 1801, в том числе:

Ст. Слащевская 	– 1269 чел

х. Подковский 	– 80 чел.

х. Крутой 		– 36 чел.

х. Галкин 		– 86 чел.

х.Остроухов 		– 317 чел

х. Косоключанский 	– 9 чел.

х. Пустовский 	– 4 чел.

В таблице 2.3.1 приводится динамика численности населения.

Таблица 2.3.1.	Динамика численности населения

| Наименование | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 20087 | 2012 |
| ст. Слащевская | 1336 | 1318 | 1264 | 1280 |
| х. Галкин | 111 | 102 | 100 | 86 |
| х. Подковский | 93 | 94 | 87 | 80 |
| х. Крутой | 63 | 62 | 51 | 36 |
| х. Остроухов | 388 | 345 | 324 | 320 |
| х. Девкин | 1 | 1 | 1 | – |
| х. Косо-Ключанский | 8 | 9 | 6 | 9 |
| х. Пустовский | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ВСЕГО по сельскому поселению | 2004 | 1935 | 1836 | 1825 |

В таблице 2.3.2 приводится возрастная структура населения по ст. Слащевская.

Таблица 2.3.2.		Население

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество (01.01.2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения ст. Слащевская | чел. | 1253 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |
| 2 | Население моложе трудоспособного возраста дети в возрасте 0-15 лет, всего |  | 195 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | дошкольники 0-6 лет |  | 70 |
|  | из них 0 до 1 года |  | 12 |
|  | учащиеся от 7 до 16 лет |  | 153 |
| 3 | Население в трудоспособном возрасте |  |  |
|  | (мужчины 16-59) |  | 38 |
|  | (женщины 16-54) |  | 312 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста (пенсионеры) |  | 336 |

2.3 Общая экономическая характеристика

Основной отраслью экономики Слащевского сельского поселения является производства сельскохозяйственной продукции, основные градообразующие предприятия:

– СПК «Ермоловский» (24 чел. работающих);

– ООО «Облагро» (20 чел. работающих);

– ООО «Остроуховское» (88 чел. работающих);

– малые предприятия ИП «Ануфриев», СПК «Терехов С.И.».

2.4 Анализ состояния жилищных территорий

Основным направлением градостроительной политики района является обеспечение социальных гарантий в части нормативного обеспечения жильем и объектами соцкультбыта.

Жилищный фонд станицы Слащевской представлен жилыми домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

По данным администрации Слащевского сельского поселения площадь жилого фонда составила на 01.01.2013 г. – 61,0 тыс.м2, в том числе индивидуальные жилые дома – 58,9 тыс.м2, многоквартирные жилые дома – 2,1 тыс.м2.

Уровень и качество жизни характеризуется показателем обеспеченности жильем. Средняя обеспеченность жильем Слащевского сельского поселения составила 33,5 м2 на человека. В последние годы жилищное строительство в поселении осуществлялось за счет собственных средств населения.

Максимальный размер земельных участков, предоставленных гражданам в собственность бесплатно из находящихся в муниципальной собственности Кумылженского муниципального района для индивидуального жилищного строительства 0,15 га (в редакции решения Кумылженской районной Думы Волгоградской области от 09.11.2011 г. № 28/212-РД).

2.5 Анализ состояния социальной инфраструктуры

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

– имеющейся сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

– сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и органиченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

– снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу

В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы рекомендуемые нормативы СНиП 2.07.01.89* Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах» Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена школой,детским садом, клубом и магазином.

Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по сельскому поселению представлена в таблице 2.5.1

2.5.1 Расчет норматива обеспеченности и потребности учреждениями образования

Детские дошкольные учреждения

Дети различных возрастных групп (1-6 лет) по ст. Слащевская составляли 58 чел. (в расчет не включены дети от 0 до 1 года, учитывая возможность матери находиться дома с ребенком 12 чел.).

С учетом групп 6-леток при дошкольных учреждениях на 1000 чел приходится: 47 мест, где 1253 чел. численность населения с. на 01.01.2012 года.

Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85% от 47 мест = 40 мест, в том числе общего типа 70%, т.е. 33 места на 1000 чел. (СНиП 2.07.01.89* Приложение 7).

Принимаем расчетный норматив по детским образовательным учреждениям: 
40 мест на 1000 жителей, в том числе 33 места на 1000 жителей – общего типа.

Общеобразовательные школы

Численность населения от 7 до 15 лет по муниципальному образованию на 01.01.2011 г. составляла 153 чел.

Нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.). Фактическая численность учащихся составляла на 01.01.2011 –125 уч. т. е на 1000 жителей приходится 99 мест.

Принимаем расчетный норматив 99 учащ. на 1000 жителей современное состояние (по станице).

Таблица 2.5.1	Современная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры ст. Слащевская – 1253 чел.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений (проектная вместимость) | Фактическое использование, наличие ресурса для развития |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения (местного значения муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 на 100 детей | 23 | 90 | имеется значительный резерв |  | Расчетный норматив определен согласно Распоряжения Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 40 на 100 детей | 61 | 320 | имеется значительный резерв |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40-33 общего типа | 50/42 | 90 | имеется значительный резерв |  | Расчет по возрастной структуре |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 99 | 125 | 320 | Имеется значительный резерв |  |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 12% от общего кол-ва школьн. | 15 | – | требуется развитие |  |  |
| Объекты здравоохранения, социального обеспечения (объекты регионального значения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см | 18,1 | 23 |  |  | больница на 14 коек |  |
| Аптеки |  | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 |  | 100% |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,195 | 0,244 | 0,0962 |  | требуется развитие | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 200*/ | 250 | 162 |  | требуется развитие | * норма определена согласно СП 42.13330.2011 |
| Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест на 1 тыс. чел. | 150 | 187 | 400 |  | имеется значительный ресурс | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 5,6 | 22,6 |  | имеется значительный ресурс | *норматив численности томов определен по СП 42.13330.2011 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (объекты без статуса «местное значение») |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 300 | 375 | 170 |  | 100% | Норматив определен согласно СП 42.13330.2011 |
| в том числе: - продовольственных товаров |  | 100 | 125 |  |  |  |  |
| - непродовольственных товаров |  | 200 | 250 |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 50 | – |  | требуется развитие |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. на 1 тыс. чел. | 24 | 30 | – |  | требуется развитие |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 7 | 9 |  |  | требуется развитие |  |
| Ритуальные услуги (кладбища) | га | 0,24 | 0,30 |  |  | имеется ресурс |  |

Образование

Учреждения образования

Учреждения образования представлены МКОУ «Слащевская средняя школа» и ИДОУ «Слащевский детский сад» на 90 мест.

Таблица 2.5.1.1			Учреждения образования

| Перечень образовательных учреждений | Нормативная численность мест (кол-во классных комнат) | Фактическая численность | Наличие свободных мест |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Слащевская средняя школа» | 320(15) | 125 | имеются |
| МДОУ «Слащевский детский сад» | 90(6) | 28 | имеются |

В станице находится ГКОУ «Слащевская коррекционная школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» на 125 учащихся.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения сельского поселения представлены больницей на 14 коек.Ситуация в медицине района характеризуется следующими комплексом проблем:

– недостаточное финансирование отрасли в течение длительного времени не позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и реконструкцию;

– недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами (обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения – 44, при среднеобластном показателе – 18.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в ст. Слащевской представлены Домом культуры на 400 мест и библиотекой на 22,6 тыс. томов.

Определяющими факторами успешного развития сферы культуры, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном проведении досуга, обеспечения равного доступа жителей к культурным ценностям являются: дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений и объектов культуры; реставрация памятников; увеличение количества и качества мест отдыха населения.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт, как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация сельского поселения определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Спортивная  база представлена  спортивной волейбольной площадкой площадью 162 м2, спортивной футбольной площадкой площадью 800 м2, спортивным залом площадью 162 м2.

Предприятия торговли

Предприятия торговли представлены пятью магазинами торговой площадью 118 кв.м, предприятий бытового обслуживания населения и общественного питания в станице нет.

Пожарное депо

Пожарное депо на 1 автомобиль расположено на улице Свободы.

2.6 Прозноз развития  демографической ситуации

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании показал следующее:

1) для муниципального образования в целом характерен процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно-двухдетных семей. Рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

2) неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

Демографический прогноз определяет уровень развития муниципальных образований и поэтому он является важной частью градостроительного проектирования. Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население отдельных половозрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами.

«Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» ставит целью преодолеть разрыв между смертностью и рождаемостью на 14,3 чел. на 1000 чел. Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и за счет проведения Администрацией Волгоградской области эффективной миграционной политики.

Генеральным планом предусматривается увеличение численности населения на 10% за счет улучшения демографической ситуации в соответствии с предложениями «Схемы территориального планирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области», утвержденной решением Кумылженской районной Думы от 21.12.2009 г. № 6/30-РД с изменениями от 12.03.2012 г. № 33/254-РД.

На основании прогнозных расчетов предположительная численность населения на расчетный срок определена ориентировочно в 1375 чел.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

– социальная поддержка населения;

– семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную помощь при рождении ребенка);

– молодежная политика;

– здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

– культура;

– последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

– доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения.

2.7 Уровень развития инженерного обеспечения

2.7.1 Внешние автомобильные дороги

Юго-западнее границы ст. Слащевская проходит автодорога регионального значения «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», с которой осуществляется связь со ст. Слащевская по автодороге муниципального значения «Слащевская – Попов».

2.7.2 Уличная сеть

Главные улицы ст. Слащевская:

– улица Центральная – ул. Красноармейская, по которой осуществляется связь въездной магистрали с общественным центром ст. Слащевская;

– улица Садовая – улица Ленина – улица Мостовая – связь существующей жилой застройки с общественным центром;

– улица Свободы. По ул. Свободы – ул. Ленина через ст. Слащевская осуществляется связь  х. Крутой, х. Сукачев, х. Долговский, х. Широковский с автодорогой муниципального значения «Слащевская – Попов».

Основные улицы:

– улица Подтелкова – улица Центральная;

– улица Советская.

Основные улицы связывают существующую жилую застройку с главными улицами по направлениям с интенсивным движением легкого транспорта.

2.8 Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение

2.8.1 Водоснабжение

В станице Слащевской имеется централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения станицы являются подземные воды, каптируемые пятью артезианскими скважинами, расположенными на территории станицы (№№ 01231, 04580, 04562, 0640, 04406, 01167), и шахтными колодцами, расположенными на приусадебных участках. Скважина № 01167, по данным администрации, не действует.

Производительность водозаборных скважин 10-15 м3/ч. Глубина скважин от 45 до 132,0 м, ввод в эксплуатацию с 1983 по 1994г. Годовое водопотребление станицы, по данным администрации, составляет 45 тыс. м3.

Система водоснабжения станицы – централизованная, сеть водопровода частично закольцована. Общая протяженность сети водопровода – 20,2 км, диаметр сети – 100-150 мм. Материал труб – асбестоцемент, чугун, полиэтилен. Согласно техническому паспорту на сооружения питьевого водопровода распределительная сеть прокладывалась в 1977-1990 гг. В станице имеются четыре водонапорные башни.

По материалам «Схемы территориального планирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области», утвержденной решением Кумылженской районной Думы от 21.12.2009 г. №6/30-РД с изменениями от 12.03.2012 г. №33/254-РД, в населенном пункте наблюдается дефицит питьевой воды. Степень износа водопроводной сети 90%, требуется замена 15,0 километров трубопроводов.

По данным администрации сельского поселения сооружения хозяйственно-питьевого водопровода обеспечены зонами санитарной охраны, количество водоразборных колонок на водопроводной сети – 13 шт., количество жителей, пользующихся водоразборными колонками – 155.

Запас воды для наружного пожаротушения хранится в баках водонапорных башен и пожарном резервуаре емкостью 120 м3. На водопроводной сети имеются 68 пожарных гидрантов. Наружное пожаротушение производится автомашинами 62 ПЧ 10 ОФПС по Волгоградской области.

Сведения о лабораторных исследованиях воды из скважин отсутствуют. Вода потребителям подается без очистки

Согласно заключению к протоколу лабораторных исследований №251 от 14.02.13 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области» в г. Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах» качество воды (объект отбора проб – МКОУ «Слащевская СОШ») по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода в МКОУ «Слащевская СОШ» поставляется ООО «Производство Кумылженских минеральных вод».

Для поливки зеленых насаждений используется вода из сети централизованного водопровода и скважин на приусадебных участках.

В соответствии со сведениями об оценке поголовья скота и птицы в хозяйствах поселения в станице имеются: КРС – 109 голов, свиньи – 311 голов, овцы и козы – 309 голов, птица – 1916 голов.

2.8.2 Канализация бытовая

Централизованная бытовая канализация в населенном пункте отсутствует. Отвод сточных вод от общественных зданий производится в водонепроницаемые выгребы. Жилая застройка оборудована надворными уборными и выгребами. Централизованного вывоза бытовых стоков от общественных зданий нет.

2.8.3 Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» выполнен в составе проекта «Генеральный план Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области» с учетом исходных данных, полученных от администрации.

Теплоснабжение существующих объектов капитального строительства Слащевского с.п. предусмотрено от собственных котельных, работающих на газовом топливе или электричестве. Мощность котельных представлена в таблице 2.8.3.1.

Таблица 2.8.3.1		Перечень существующих котельных

| Наименование потребителя | Общая мощность котельных, МВт |
| --- | --- |
| Специализированная школа-интернат | 0,57 |
| Дом культуры | 0,2 |
| Администрация Слащевского сельского поселения | 0,1 |
| Слащевская СОШ | 0,3 |

Потребитель 1-ой категории – специализированная школа-интернат.

2.8.4 Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» выполнен в составе «Генерального плана Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области» согласно заданию на проектирование и с учетом исходных данных, полученных от администрации и служб эксплуатации.

Раздел газоснабжения выполнен в соответствие с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, «Правил охраны газораспределительных систем».

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения станицы с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

Газоснабжение Слащевского сельского поселения осуществляется на базе природного газа от газопровода Средняя Азия –Центр III, Ру-55МПа

Источником газоснабжения является существующая газораспределительная станция ГРС «Слащевская» Кумылженского района.

В Слащевском сельском поселении имеются существующие Головной газорегуляторный пункт (ГГРП) в/д и 12 газорегуляторных пункта шкафных (ШРП).

Схема газоснабжения принята:

– сеть высокого давления – тупиковая

– сеть среднего давления – тупиковая;

– сеть низкого давления - тупиковая.

Снижение давления газа принято в три ступени:

1-я ступень – газопроводы высокого давления II категории Р≤0.6 МПа;

2-я ступень – газопроводы среднего давления Р≤0.3 МПа;

3-я ступень – газопроводы низкого давления Р≤5.0 кПа.

На чертеже генерального плана показаны газопроводы распределительные высокого давления и среднего давления.

Теплоснабжение существующих объектов капитального строительства предусмотрено от собственных котельных, работающих на газовом топливе или электричестве. Потребитель 1-ой категории – специализированная школа – интернат не имеет резервного источника тепла.

В индивидуальной застройке природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Существующие газопроводы с/д и н/д проложены из стальных труб.

2.8.5 Электроснабжение

Электроснабжение Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области осуществляется от однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Характеристики  подстанций приведены в таблице 2.8.3.1.

Таблица 2.8.3.1		Характеристика источников электроснабжения

| Наименование | Характеристика установленного оборудования | Годовое потребление электроэнергии, кВтч |
| --- | --- | --- |
| ТП-2757 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2757 160 кВА | 134226 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2757 | L = 1900 м |  |
| ТП-2758 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2758 100 кВ А | 63220 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2758 | L = 4050 м |  |
| ТП-2759 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2759 100 кВА | 63904 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2759 | L = 2000 м |  |
| ТП-2760 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2760 100 кВА | 23980 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2760 | L = 1600 m |  |
| ТП-2761 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2761 100 кВА | 64446 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2761 | L = 4600 м |  |
| ТП-2762 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2762 160 кВА | 46300 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2762 | L = 1150 м |  |
| ТП-2763 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2763 63 кВА | 349107 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 763 | L = 7560 м |  |
| ТП-2764 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2764 100 кВА | 264653 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2764 | L = 5600 м |  |
| ТП-2765 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2765 400 кВА | 176232 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2765 | L = 2800 м |  |
| ТП-2766 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2766 160 кВА | 93740 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2766 | L = 2700 м |  |
| ТП-2767 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2767 100 кВА | 39240 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2767 | L = 1080 м |  |
| ТП-2042 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2042 25 кВА | 5828 |
| ТП-2393 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2393 250 кВА | 187388 |
| ТП-2560 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2560 160 кВА | 1981 |
| ТП-2 701 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2701 63 кВА | 68664 |
| ТП-2738 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2738 160 кВА | 31657 |
| ТП-2790 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2790 250 кВА | 351495 |
| ТП-2257 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2257 250 кВА | 37530 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2257 | L = 3000 м |  |
| ТП-2258 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2258 250 кВА | 34600 |
| ВЛ-0,4 кВ отТП-2258 | L = 1520 m |  |
| ТП-2259 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2259 160 кВА | 87200 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2259 | L = 1200m |  |
| ТП-2269 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2269 250 кВА | 16072 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2769 | L = 2120 m |  |
| ТП-2650 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2650 250 кВА | 37060 |
| ТП-2804 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2804100 кВА | 42580 |
| ТП-2807 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2807 250 кВА | 341588 |
| ТП-2782 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2782 63 кВА | 1309 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2782 | L = 2000 м |  |
| ТП-2783 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 278340 кВА | 13080 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2783 | L = 1840 м |  |
| ТП-2785 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 278540 кВА | 185300 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2785 | L = 1600 м |  |
| ТП-2784 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 278463 кВА | 34880 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2784 | L = 2100 m |  |
| ТП-2268 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 226825 кВА | 8720 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2268 | L = 3440 м |  |
| ТП-2286 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 2268 63 кВА | 8720 |
| ТП-2266 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 226640 кВА | 9077 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2266 | L = 1270 m |  |
| ТП-2265 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Слащевская | ТП-10/0,4 кВ № 226525 кВА |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2265 | L = 560 m |  |
|  | Итого | 2973777 |
|  | Юр. лица | 1107697 |
|  | быт | 1866080 |

Электроснабжение ТП 10/0,4 кВ предусматривается от воздушных линий ВЛ-10 кВ № 5,6,7,8  непосредственно от подстанции 110/35/10 кВ «Слащевская». Подстанция «Слащевская» с одним трансформатором ТМТН-6300/110. Характеристики подстанции приведены в таблице 2.8.3.2.

Таблица 2.8.3.2  Характеристика существующих подстанций напряжением 35 кВ и выше

| № | Наименование подстанции | Адрес | Тип тр-ра | Напряжение тр-ра, кВ | Мощность тр-ра, тыс. кВа | Загрузка % | Характер нагрузки (бытовая, промышл.) | Год установки тр-ра | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Слащевская» | Волгоградская обл. Кумылженский район, ст-ца Слащевская | ТМТН-6300/110 | 110/35/10 | 6300 | 19,9 | Бытовая | 1995 |  |

Годовое потребление электроэнергии составляет 2973777 кВтч, в том числе: 352160 кВтч – промышленности и 2621617 кВтч – коммунально-бытовым потребителям (таблица 2.8.3.3).

Таблица 2.8.3.3                         Годовое потребление электроэнергии

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | кВтч | 2973777 |
| ТВ т.ч. промышленности | кВтч | 352160 |
| Коммунально-бытовым потребителям | кВтч | 2621617 |

3. Комплексное развитие территории

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ территории выявил основные факторы определяющие перспективное развитие сельского поселения:

– благоприятные природно-климатические условия;

– разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, наличие северо-западнее села месторождения кварцевых песков;

– наличие подземных пресных вод;

– выгодное транспортно-географические положение сельского поселения, транспортная доступность до административного центра Кумылженского района с последующими связями за счет автомобильной трассы федерального значения с районами области и с другими поселениями;

– рекреационный потенциал;

– муниципальное образование имеет территориальные ресурсы в пределах существующих границ населенного пункта и развитие возможно за счет более эффективного использования застроенных территорий за счет внутренних резервов в границе населенного пункта, но дальнейшее развитие возможно только за счет земель сельскохозяйственного назначения путем перевода земель из одной категории в другую;

– недостаточно эффективное использование имеющихся территорий сельскохозяйственного назначения;

– недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур;

– низкий уровень развития социальной инфраструктуры территории населенного пункта;

– отсутствие сформированных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

– недостаточный уровень благоустройства территории,

– система улиц и дорог требует реконструкции и благоустройства.

Генеральный план ориентирован на сохранение застроенных территорий, при освоении новых территорий. Обсуждение вариантов развития с заказчиком Генерального плана, дало возможность учесть мнения и предложения, поступившие от администрации сельского поселения. По итогам обсуждений и обращений некоторые параметры были откорректированы. В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы сельского поселения за счет расширения границ населенного пункта, во взаимосвязи с прилегающими территориями, с рациональным использованием существующих земель.

Основой архитектурно-планировочной организации территории населенного пункта послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон и зон объектов сельскохозяйственного назначения предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий агропромышленного комплекса с целью ограничения их территориального роста.

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

3.2.  Определение и установление административных границ территории населенного пункта

Изменения в балансе земель сельского поселения на перспективу связаны с возможным изменением границ населенного пункта, что вызовет перевод земель из одной категории в другую. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую производится на основании федерального закона №172-ФЗ от 21 декабря 2004 года. Изменение в балансе территории предусматривается за счет расширения территории населенного пункта для нового жилищного строительства.

При определении и установлении границ населенного пункта ст. Слащевская. были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются, а также перспективные территории для жилой застройки, предусматривающие развитие населенного пункта на 20 лет.

3.3. Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

В состав населенного пункта предполагается включение следующих земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения

Таблица 3.3.1. 	Перечень земельных участков, 
включаемых в границы населенного пункта

| № п/п | Кадастровый № включаемого (или исключаемого участка) | Площадь участка га | Категория земель включаемого участка | Цель планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенного пункта |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 34 |  |  |  |  |

3.4 Развитие объектов социальной сферы

Новое  размещение социальных объектов местного значения сельского поселения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура имеет резерв для развития.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания на расчетный срок использованы нормативы СП 42.13330.2011, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах». Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Таблица 3.4.1. Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость на расчетный срок | Современное состояние | Потребность в строительстве, реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения (местного значения муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 на 100 детей | 25 | 90 | имеется значительный резерв | Расчетный норматив определен согласно Распоряжению Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | мест | 99 | 136 | 320 | имеется значительный резерв |  |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 40 на 100 детей | 65 | 320 |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40-33 общего типа | 55/45 | 90 | имеется значительный резерв | Расчет произведен по возрастной структуре |
| Образовательные учреждения дополнительного образования | мест | 12% от общего кол-ва школьн. | 16 | – | требуется развитие |  |
| Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см. | 18,1 | 25 | Больница на 14 коек | – |  |
| Аптеки |  | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | – |  |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,195 | 0,268 | 0,096 | требуется развитие | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 200*/ | 275 | 162 | требуется развитие | по СП 42.13330.2011 |
| Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест на 1 тыс. чел. | 100 |  |  |  | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 6,2 | 22,6 | имеется ресурс | *норматив численности томов определен по СП 42.13330.2011 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (не имеют статус местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 300 | 412 | 170 | требуется развитие | Норматив определен согласно СП 42.13330.2011 |
| в том числе: - продовольственных товаров |  | 100 | 137 |  |  |  |
| - непродовольственных товаров |  | 200 | 275 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 55 |  | требуется развитие |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 7 | 10 |  | требуется развитие |  |
| Кладбища | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |  |  |  |  |

3.5. Необходимое инженерное и транспортное обеспечение

3.5.1 Развитие транспортной инфраструктуры

3.5.1.1 Внешние автомобильные дороги

Существующие автодороги регионального и муниципального значений сохраняют свое назначение.

3.5.1.2 Уличная сеть

Развитие ст. Слащевская осуществляется с учетом и использованием существующей уличной сети. Все вышеперечисленные существующие главные и основные улицы сохранили свое назначение.

3.5.2 Развитие инженерной инфраструктуры

3.5.2.1 Водоснабжение

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (СП 31.13330.2012) в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 и составляет 10 л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 – один. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Противопожарный запас составляет:

10  х 3 х 3,6 = 108 м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды для поливки зеленых насаждений принят по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем 70 л в сутки на одного жителя (полив через день).

Данным проектом предусматривается размещение новых комплексов и кварталов застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Норма водопотребления – 200 л/сут на 1 человека.

Участки новой жилой застройки:

• жилая застройка по ул.Мостовая (количество жителей 15 чел.):

Q =3,5 м3/сут – 0,3 м3/ч – 0,1 л/с

• жилая застройка по ул.Свободы, Атамановской, Торговцева, пер. Центральный (количество жителей 69 чел.):

Q =15,9 м3/сут – 1,5 м3/ч – 0,4 л/с

• жилая застройка на продолжении ул. Свободы (количество жителей 54 чел.):

Q =12,4 м3/сут – 1,2 м3/ч – 0,3 л/с

Итого по новой застройке (количество жителей 138 чел.):

Q =31,8 м3/сут – 3,0 м3/ч – 0,8 л/с

Данные по водопо

треблению существующей и проектируемой застроек, принятые в соответствии с нормами, приводятся в таблице 3.5.2.3.1.

Таблица 3.5.2.3.1	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование потребителей | Количество потребителей, тыс. чел. Расчетный срок | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, мЗ/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,138 | 200 | 27,6 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 0,960 | 130 | 124,8 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,137 | 50 | 6,9 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 16,0 |
| Итого: |  |  | 175,30 |
| Поливка зеленых насаждений (полив через день) | 1,373 | 70 | 48,1 |

Расходы воды на содержание домашних животных и птицы приводятся в таблице 3.5.2.3.2.

Таблица 3.5.2.3.2	Расходы воды на содержание домашних животных и птицы

| Наименование потребителей | Единица измерения | Количество | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот: | 1 голова | 120 | 65 | 7,8 |
| Свиньи | –– | 342 | 15 | 5,2 |
| Овцы и козы | –– | 340 | 5 | 1,7 |
| Птица | –– | 2108 | 0,95 | 2,0 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  |  | 1,7 |
| Итого: |  |  |  | 18,4 |

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и содержание домашних животных и птицы на расчетный  срок составляет 193,70 м3/сут, с учетом расхода воды на полив зеленых насаждений – 241,8 м3/сут.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, наружное пожаротушение и полив. По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III категории ( СНиП 2.04.02-84* п.4.4 ).

Обеспечение потребности села водой на расчетный срок намечается от существующих источников водоснабжения. Оценка запасов подземных вод в сельском поселении не проводилась.

Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения села принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м.

Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой колодцев с необходимой запорно-регулирующей арматурой. Сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599.

На существующих сетях водопровода необходимо провести работы по ремонту сетей и сооружений, промывке водопроводных сетей, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации, установке пожарных гидрантов, закольцовке водопроводной сети. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, п.8.5, длина тупиковых линий не должна превышать 200,0 м.

Поливка зеленых насаждений на приусадебных участках – от сети водопровода и скважин на участках.

Сети и сооружения водопровода должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.

3.5.2.2 Канализация бытовая

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.

Расчетные данные представлены в таблице 3.5.2.4.1.

Таблица 3.5.2.4.1		Расходы сточных вод по населенному пункту

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора | 159,3 |
| Неучтенные расходы, 5% | 8,0 |
| Итого: | 167,3 |

Для канализования  проектируемой застройки населенного пункта на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка самотечных и напорных трубопроводов канализации, устройство канализационных насосных станций и станций биологической очистки бытовых сточных вод.

К применению предлагаются комплектные канализационные насосные станции фирмы «ГРУНДФОС», располагающиеся перед очистными сооружениями, и станции биологической очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и сходных по составу сточных вод «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС». Станция состоит из модулей заводского изготовления, выполненных из листового вспененного полипропилена по технологии «ЕВРОБИОН». Производительность очистных сооружений и насосных станций с учетом возможного подключения части существующей застройки:

№ 1 для кварталов жилой застройки по ул.Мостовая – 15,0 м3/сут;

№ 2 для жилых кварталов по ул. Свободы, Атамановской, Торговцева, пер. Центральный и кварталов на продолжении ул. Свободы – 40 м3/сут.

Работа станции очистки полностью автоматизирована. Поставка, монтаж станции и оборудования, проведение пусконаладочных работ осуществляется ООО «НЭП-центр».

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод после очистных сооружений  предусматривается в близлежащие балки.

Качество очистки сточных вод соответствует ПДК для сброса стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Проектируемые локальные канализационные очистные сооружения и насосные станции должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2. Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных очистных сооружений и насосных станций – 15,0м.

Канализование существующей застройки производится по действующей в настоящее время схеме.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб, для прокладки напорной сети – полиэтиленовые напорные трубы по ГОСТ 18599 (технические).

Таблица 3.5.2.4.2	Потребность в строительстве сетей и сооружений водопровода 
и бытовой канализации

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строительстве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения: |  |  |  |  |
| 1.1 | сети водопровода Ø100 мм, в том числе: | км | 20,2 | 22,8 | 17,6 |
| 1.1.1 | водопровод Ø100 мм (закольцовка сущ. сети) | –– | – | 0,7 | 0,7 |
| 1.1.2 | замена сетей водопровода Ø100 мм в существующей застройке | –– | – | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.3 | сети водопровода в проектируемой застройке | –– | – | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Сети бытовой канализации, в том числе: | км | – | 3,31 | 3,31 |
| 2.1 | сети самотечной бытовой канализации Ø160 мм | км | – | 3,3 | 3,3 |
| 2.2 | сети напорной бытовой канализации Ø110 мм | –– | – | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | комплектная канализационная насосная станция фирмы "ГРУНДФОС" производительностью 15 м3/сут | шт. | – | 1 | 1 |
| 2.4 | комплектная канализационная насосная станция фирмы "ГРУНДФОС" производительностью 45 м3/сут | шт. | – | 1 | 1 |
| 2.5 | локальные канализационные очистные сооружения «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» производительностью 15 м3/сут | Комплекс | – | 1 | 1 |
| 2.6 | локальные канализационные очистные сооружения «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» производительностью 45 м3/сут | –– | – | 1 | 1 |

3.5.2.3 Теплоснабжение

Перспективное строительство объектов обслуживания местного значения в Слащевском с.п. намечается генеральным планом на свободных площадях.

Схема теплоснабжения ст. Слащевская разработана с учетом информации, предоставленной администрацией с.п., а также согласно нормативным документам, действующим на территории РФ.

Расчетная температура для проектирования принята равной – 26 °С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Новоаннинского района).

Теплоснабжение существующей капитальной застройки предусматривается от источников тепла по действующей схеме.

Покрытие перспективных тепловых нагрузок предлагается обеспечить от новых котельных, работающих на газовом топливе. Мероприятия по обеспечению нормативных уровней теплоэнергосбережений, надежности, по обеспечению требований экономии, безопасной эксплуатации котельных и тепловых сетей прорабатываются на последующих стадиях проектирования. Место размещения, выбор типа котлов, температуры теплоносителя и т.д. осуществляется на последующих стадиях проектирования. Мощность котельных определена с учетом потерь тепла в сетях и на собственные нужды котельных.

Перспективные потребители тепла учтены согласно перечню планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения.

Тепловые нагрузки перспективных общественных зданий определены по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий, а также в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые нагрузки перспективных объектов представлены в таблице № 2.

2.2 Общий расчетный расход тепла перспективных объектов общественного назначения в ст. Слащевская составляет:

åQ o max + v max + h mах = 0,088 МВт

в том числе,

на отопление  –                                                   åQ от. max  = 0,027 МВт,

на вентиляцию  –                                                åQ вент. max = 0,031  МВт,

на максимальное горячее водоснабжение  –   åQ гвс max = 0,03 МВт

2.3 Предлагаемые варианты теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения в ст. Слащевская:

Подача тепла к перспективному объекты №1 на генплане (магазин, кафе) с тепловой нагрузкой Q = 0,059 МВт предлагается от пристроенной к объекту котельной №1 мощностью 0,07 МВт.

Теплоснабжение предприятия бытового обслуживания (№2) с тепловой нагрузкой 0,029 МВт предусматривается от пристроенной котельной № 2 мощностью 0,03 МВт.

Обеспечение теплом специализированной школы-интернат при аварийной ситуации (на газовой котельной или электрокотельной) осуществляется от резервного источника тепла №3 мощностью 0,3 МВт.

Таблица № 3  	Перечень перспективных котельных

| Наименование котельной | Мощность, МВт |
| --- | --- |
| Новая котельная № 1 | 0,07 |
| Новая котельная № 2 | 0,03 |
| Резервная котельная № 3 для специализированной школы-интернат | 0,3 |

3 Выводы:

1 Теплоснабжение существующей капитальной застройки ст. Слащевская предусматривается от существующих источников тепла по действующей схеме.

2 Аварийное теплоснабжение потребителя 1-ой категории – специализированной школа-интернат предусмотрено от резервной котельной.

3 Теплоснабжение перспективных объектов общественного назначения предлагается от новых котельных.

4 Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной усадебной застройки осуществляется от автономных автоматических газовых агрегатов.

5 Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществлять с применением новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии тепла, экологической безопасности.

6 Все решения по теплоснабжению ст. Слащевская. являются предварительными и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица №1   	Расходы тепла на перспективные объекты обслуживания 
местного значения

| Номер на плане | Наименование | Строительный объем, м3 | Расход тепла, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо | Qv | Qhmax | Всего |
| 1 | Магазин, кафе | 900 | 0,018 | 0,021 | 0,02 | 0,059 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания | 450 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,029 |
|  | Итого: | – | 0,027 | 0,031 | 0,03 | 0,088 |

3.5.2.4 Газоснабжение перспективной застройки

Перспективное строительство в ст. Слащевская генеральным планом намечается на свободных площадях.

Схема газоснабжения разработана согласно нормативным документам, действующим на территории РФ.

Схема газоснабжения ст. Слащевская выполнена с учетом исходных данных по ГГРП, ШРП, предоставленных схем газоснабжения представленных Администрацией сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности, требований экономии, безопасной эксплуатации газовых сетей прорабатывается на последующих стадиях проектирования.

Газоснабжение перспективной застройки жилых кварталов на продолжении ул. Свободы, жилых кварталов по ул. Атомановской, ул. Торговцева, пер. Центральный с установкой двух ШРП.

Подача тепла к перспективному объекту №1 на генплане (магазин, кафе) предлагается от пристроенной котельной к объекту.

Теплоснабжение предприятия бытового обслуживания (№2) предусматривается от пристроенной котельной №2.

Обеспечение теплом специализированной школы – интернат при аварийной ситуации (на газовой котельной или электрической) осуществляется от резервного источника №3.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от автономных автоматических газовых агрегатов работающих на природном газе низкого давления.

Технико-экономическое обоснование выбора схемы присоединения к сетям газоснабжения прорабатывается на последующих стадиях проектирования.

Распределительные газопроводы среднего и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из полиэтиленовых труб, а газопроводы низкого давления непосредственно к потребителям – надземными на стойках и по фасадам из стальных труб.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003 (приложение Б), исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета сведены в таблицу 3.5.2.4.1.

Таблица 3.5.2.4.1

| Наименование | К-во квартир | Часовой расход, нм3/час | Годовой расход, тыс.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка по ул. Мостовой | 5 | 18,0 | 33,0 |
| 2. Жилые кварталы по ул. Свободы, Атамановской, Торговцева, пер. Центральный | 23 | 68,0 | 123,0 |
| 3. Жилые кварталы на продолжении ул. Свободы | 18 | 53,0 | 95.0 |
| Итого: | 46 | 139,0 | 251,0 |
| Существующие жилые дома | 480 | 1121,0 | 2018,0 |
| Котельная специализированной школы- интернат мощностью – 0,57 МВт |  | 69,0 | 174,0 |
| Котельная дома культуры Мощностью – 0,2 МВт |  | 24,0 | 61,0 |
| Котельная Администрации сельского Поселения мощностью – 0,1 МВт |  | 12,0 | 30,0 |
| Котельная Слащевской СОШ Мощностью – 0,3 МВт |  | 36,0 | 91,0 |
| Итого: |  | 1262,0 | 2374,0 |
| Новая котельная №1 мощностью – 0.07 МВт |  | 9,0 | 23,0 |
| Новая котельная №2 мощность – 0.03 МВт |  | 4,0 | 10,0 |
| Резервная котельная №3 для специализированной школы-интернат Мощностью – 0,3 МВт |  | 36,0 | 91,0 |
| Итого: |  | 49,0 | 124,0 |
| ВСЕГО: |  | 1450,0 | 2749,0 |

Для устойчивой работы системы газоснабжения района, пропускная способность газопроводов определена с учетом увеличения максимального расчетного расхода газа потребителями на 20% и требуемого перепада давления:

V= 1450.0 м3/час х 1.2 ≈ 1740,0 м3/час

Выводы:

1. Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения Слащевского сельского поселения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

– поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

– использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

– строительство новых и замена изношенных газопроводов;

– организация учета расхода газа у потребителя.

- Газоснабжение новой жилой застройки по ул. Мостовой предусматривается от существующих сетей низкого давления;

- Газоснабжение новых жилых кварталов по ул. Свободы и кварталов по ул. Атамановской, ул. Торговцева, пер. Центральной с установкой двух ШРП предусматривается от газопровода среднего давления по ул. Центральной.

- Газоснабжение новых котельных №1,2 предусматривается от газопроводов низкого давления.

- Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением

новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем экологической безопасности.

- Все решения по газоснабжению перспективной застройки Слащевского сельского поселения являются предварительными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

3.5.2.5 Электроснабжение

Электроснабжение территории застройки ст. Слащевская Кумылженского муниципального района Волгоградской области, состоящего из жилых и общественных зданий, с общей потребляемой мощностью 190 кВт по III категории, предусматривается от 3 проектируемых однотрансформаторных подстанций:

– с трансформатором 1х160 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 2;

– с трансформатором 1х100 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 3;

– с трансформатором 1х63 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 1.

Проектируемые подстанции запитываются от ПС 110/35/10 кВ «Слащевская» с одним трансформатором ТМТН-6300/110 по самостоятельным воздушным линиям 10 кВ.

Проектируемые воздушные линии выполнены самонесущим изолированным проводом СИП-3 на железобетонных опорах.

В настоящее время электроснабжение Слащевского сельского поселения осуществляется от 32 однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, запитанных от воздушных линий 10 кВ № 5,6,7,8 непосредственно от подстанции 110/35/10 кВ «Слащевская».

Электроснабжение однотрансформаторных подстанций предусматривается на напряжении 10 кВ по однозвеньевой схеме.

Общая длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 5465 м.

Трансформаторные подстанции предусматриваются комплектные типа КТПн.

Санитарная очистка

Одной из наиболее важных проблем является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). В результате этого необходимо определить местоположение нового участка ТБО за границами населенного пункта с соблюдением всех санитарных норм и правил.

При определении количества отходов использовались СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).

Проектом генерального плана предусматривается своевременный вывоз отходов потребления и производства в места, согласованные с соответствующими организациями и администрацией сельского поселения;

На всех площадях и улицах, остановках транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

При определении количества отходов использовались:

СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).

Нормы накопления от жилых зданий составляет 300 кг на чел/.год. и составят для населения существующей и планируемой застройки:

1375 чел. х 300 кг = 412500 кг/год.

Твердые бытовые отходы:

– должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

– площадки должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

– вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

– в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

– переполнение контейнеров;

– поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

– сжигание ТБО на пром. площадках, особенно вблизи жилых домов;

– хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

Люминесцентные лампы должны накапливаться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом), в специальных контейнерах (желательно металлических).

Не допускается:

– хранение ламп под открытым небом и на грунтовой поверхности;

– хранение ламп без тары и в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

– хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

– передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт). Использованные ртутьсодержащие лампы вывозятся на спецпредприятия для демеркуризации.

3.6. Развитие жилой зоны

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Новое жилищное строительство предлагается осуществить в следующих направлениях:

– размещение новых объемов жилищного строительства в пределах существующей границы населенных пунктов вне зон планировочных ограничений;

– частичное использование территорий сельхозугодий для размещения нового жилищного строительства, путем перевода земель из одной категории в другую – существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов и достройки существующих кварталов.

Размещение ориентировочных объемов нового строительства представлено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

| Наименование |  | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Общая площадь тыс.кв м | Население проектируемой застройки чел | По новому строительству количество квартир(домов) |
|  |  |  | 1-2х этажные жилые дома с земельными участками |  |  |
| 1 | ст. Слащевская | 6900 | 6900 | 138 | 46 |
|  | Итого | 6900 | 6900 | 138 | 46 |

Преимущественным типом для новой жилой застройки являются индивидуальные жилые дома с земельными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства при максимальном размере земельного участка в черте населенного пункта 0,15 га и площади индивидуального жилого дома в среднем 120-150 кв.м общей площади для укрупненных расчетов. Площадь жилой зоны существующей – 82,72 га, перспективной на расчетный срок – 133,17 га. Плотность населения 15,0 чел/га. С учетом существующего сохраняемого жилищный фонд к концу расчетного срока может составить ориентировочно 50,1 тыс.кв.м и соответственно обеспеченность общей площадью на человека увеличится до 36,5 кв.м/чел. при существующей обеспеченности 33,5 кв.м/чел.

3.7  Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, социального, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования. Система общественных центров является одной из важнейших функциональных систем любого поселения, обеспечивающих его структурное единство.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей сельского поселения. В процессе исторического развития территория общественного центра сформирована в настоящее время  в районе улиц Свободы,Красноармейская,Центральная.В Генеральном плане предусмотрено строительство магазинов и предприятия бытового обслуживания населения на улице Свободы.

Площадь общественной деловой зоны на расчетный срок составит га.

3.8 Развитие производственной зоны

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий сельскохозяйственных объектов их СЗЗ с целью ограничения их территориального роста и негативного влияния на окружающую среду.

3.9 Развитие рекреационной зоны

Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СП 42.13330.2011 из расчета не менее 12 м2/чел.К полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения:

– организация и выполнение муниципальных программ благоустройства и озеленения территории, услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;

– обеспечение, содержание и уход за зелеными насаждениями, привлечение субъектов предпринимательской деятельности и население к благоустройству и озеленению территории сельского поселения. Это подразумевает создание необходимого уличного благоустройства (озеленения, мощения, малых архитектурных форм, освещение). На территории населенных пунктов уровень благоустройства в настоящее время крайне низкий.

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению лесных насаждений относятся:

– реконструкция существующих объектов зеленого строительства;

– обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

– организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков (балка Солдатская).

Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений. Зона рекреационного назначения включает в себя зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль автодороги, и объекты спортивного назначения. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок). В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участка дошкольного образовательного учреждения,школы. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между сельскохозяйственными объектами и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от сельхозпредприятий, автодорог дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий сельского поселения. Территория поселения находится в границах ГУ»Природный парк «Нижнехоперский»

4 Ограничения развития территории

4.1  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами.

При анализе существующего положения выявлены планировочные ограничения – зоны регламентированного градостроительного использования проектируемой и прилегающей территории. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

К основным зонам регламентированного градостроительного использования на проектируемой территории относятся следующие:

– санитарно-защитные зоны от производственных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения,  инженерной и транспортной инфраструктур;

– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

– зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений;

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером, в которой не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, спортивные сооружения, детские площадки, детские образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Границы санитарно-защитных зон установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.2  Историко-культурное наследие

В целях сохранения культурного наследия, обеспечения учета, сохранности, содержания, использования и реставрации памятников истории и культуры, в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и с пунктом 15 статьи 45 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2449-1 «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» Волгоградская областная Дума приняла Постановление от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

В станице Слащевская находится памятник истории «Братская могила участников Гражданской войны, погибших за власть Советов» (Постановление № 62/706).

На высоком берегу Хопра, недалеко от ледниковых валунов установлен памятник истории искусства «Казакам защитникам Отечества», в виде вооруженного всадника на вздыбленной лошади. Это особо посещаемое туристами и отдыхающими место.

Согласно постановлению № 1А от 26.01.2007г. Главы Администрации Слащевского сельского поселения и акту приема-передачи муниципального имущества от 29.12.2006 г. на балансе Администрации Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области находятся следующие объекты культурного наследия.

Таблица 4.2.1		Объекты культурного наследия

| 1 п/п | Полное наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Памятник участникам ВОВ Высота 6 м 1976 г. | ст. Слащевская ул. Красноармейская |
| 2. | Стела Высота 6 м 1976 г. | ст. Слащевская ул. Красноармейская |
| 3. | Памятник участникам ВОВ Высота 2,5 м 1987 г. | ст. Слащевская гражданское кладбище |
| 4. | Памятник участникам ВОВ Высота 4 м 1980 г. | х. Остроухое |
| 5. | Памятник участникам ВОВ на братской могиле Высота 3 м 1980 г. | х. Галкин |
| 6. | Памятник участникам ВОВ Высота 2,5 м 1975 г. | х. Подковский ул.№1 |

- 4.3 Особо охраняемые природные территории

Природный парк «Нижнехоперский» (далее – природный парк) создан Законом Волгоградской области от 07.05.2002 №703-ОД «О создании природного парка «Нижнехоперский». Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 25.03.2003 №205 «О создании государственного учреждения «Природный парк «Нижнехоперский» образовано государственное учреждение, в дальнейшем преобразованное в государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Природный парк «Нижнехоперский».

Природный парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения, располагается на территории Алексеевского, Кумылженского и Нехаевского муниципальных районов Волгоградской области, и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В границах Кумылженского муниципального района Волгоградской области природный парк располагается на территории Букановского, Краснянского, Кумылженского, Поповского, Слащевского, Шакинского сельских поселений.

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Природный парк «Нижнехоперский», осуществляющее управление территорией природного парка, расположено в станице Букановская Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Территория природного парка располагается на землях различных форм собственности без изъятия у правообладателей. Земельные участки используются правообладателями с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима природного парка. Земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, расположенные в пределах территории природного парка, ограничиваются в обороте. Содержание ограничений оборота земельных участков и правовой режим их использования устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах природного парка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о природном парке «Нижнехоперский», утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 22.08.2016 №455-п «Об утверждении Положения о природном парке «Нижнехоперский» (далее – Положение), на территории природного парка выделено четыре функциональные зоны:

а) природоохранная зона;

б) рекреационная зона;

в) агрохозяйственная зона;

г) буферная зона.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории природного парка, установлены разделом 4 Положения. Общая площадь природного парка составляет 231 272,6 гектара, в том числе в границах Кумылженского муниципального района Волгоградской области – 136 506,0 гектаров.

Границы природного парка и особенности режима особой охраны учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке  лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границе природного парка внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 16.11.2007 №1942 «О государственных охотничьих заказниках в Волгоградской области», в целях усиления охраны, обеспечения расширенного воспроизводства, улучшения среды обитания охотничьих ресурсов, создан государственных охотничий заказник регионального значения «Кумылженский» (далее – Заказник), территория которого частично налагается на территорию природного парка.

Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, располагается на территории Кумылженского и Серафимовичского муниципальных районов Волгоградской области, и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В границах Кумылженского муниципального района Волгоградской области Заказник располагается на территории Букановского, Краснянского и Слащевского сельских поселений.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории Заказника, установлены разделом 4 Положения о государственном охотничьем заказнике регионального значения «Кумылженский», утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 14.12.2016 №685-п «Об утверждении положений о государственных охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области». Общая площадь Заказника составляет 35 558,68 гектара, в том числе в границах Кумылженского муниципального района Волгоградской области – 30 964,34 гектара.

Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границе Заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Для удовлетворения рекреационных потребностей на территории природного парка «Нижнехоперский» принят приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 05.12.2017 №2497 «Об утверждении Порядка организации эколого-туристической деятельности на территории природных парков Волгоградской области», в котором утверждены Порядок организации эколого-туристической деятельности на территории природных парков Волгоградской области, а также Перечень объектов рекреации, расположенных на территории природных парков Волгоградской области.

Таблица 4.1.1.

Перечень объектов рекреации, расположенных на территории природного парка «Нижнехоперский»

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Места массового отдыха |  |  |  |
| 1. | «Пляж «Алексеевский» | Алексеевский район, ст. Алексеевская, на берегу р. Бузулук | 0,4 |
| 2. | «Пляж «У плотины» | Алексеевский район, 1,5 км южнее ст. Алексеевской, на берегу р. Бузулук | 0,01 |
| 3. | «Пляж р. Бузулук» | Алексеевский район, 0,05 км северо-западнее х.Яминский, на берегу р.Бузулук | 0,02 |
| 4. | «Пляж «Тишанский» | Нехаевский район, 0,7 км южнее ст. Тишанской, на правом берегу р.Хопёр | 0,8 |
| Зеленые стоянки |  |  |  |
| 1. | Зеленая стоянка «Остроуховская коса» | Кумылженский район, 0,5 км восточнее х.Остроухов | 1,0 |
| Рыболовно-бивуачные стоянки |  |  |  |
| 1. | «Коса Орловская» | Кумылженский район, 6 км южнее ст.Букановская, на берегу р.Хопёр | 0,5 |
| 2. | «Осиповская коса» | Кумылженский район, 3 км восточнее ст.Букановская, на берегу р.Хопёр | 0,5 |
| 3. | Пляж «У моста через р.Хопёр» | Кумылженский район, 2 км северо-западнее х.Косоключанский, на левом берегу р.Хопёр у Слащевского моста | 0,02 |
| 4. | «Водяновская коса» | Кумылженский район, х.Водяновский, на берегу р.Хопёр | 0,02 |
| 5. | Пляж «Луковский» | Нехаевский район, 1 км восточнее ст.Луковская, на берегу р.Хопёр | 2,0 |
| Смотровые площадки |  |  |  |
| 1. | Монумент-памятник «Доблесному Донскому казачеству», ледниковые валуны | Кумылженский район, 2 км северо-западнее х.Косоключанский, на правом берегу р.Хопёр | 1,0 |
| Базы отдыха, туристические базы, санатории, объекты физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1. | Туристическая база «Хуторок» | Кумылженский район, х.Косоключанский | 1,0 |

4.4 зоны санитарной охраны источников водоснабжения

- Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных  сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

– 30 м при использовании защищенных подземных вод;

– 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго и третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

– от водонапорных башен – не менее 10 м.

Примечания.

1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

4.5 Охранные зоны

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Правил охраны электрических сетей  вдоль воздушных линий электропередач с горизонтальным расположением проводов по обе стороны линии на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – до 20 кВ – 10 метров;

- Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Охранные зоны газораспределительных сетей организуются:

- – вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны:

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

4.6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть негативные природные явления, аварии на транспорте, радиационная и биолого-социальные опасности.

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются гидрологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

На территории поселения возможно проявление следующих природных опасностей:

1. Метеорологические явления:

– сильный ветер – скорость свыше 14 м/сек;

– крупный град – диаметр градин  от 5 до 20 мм;

– сильная метель – перенос снега со скоростью не менее 15м/сек при видимости не более 500 м

– сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

– сильные и продолжительные осадки;

– туман.

2. Пожарная опасность:

– лесные пожары;

– степные пожары.

4.6.1 Опасные метеорологические (атмосферные) процессы и явления

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150 мм и более за 12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи.

На территории поселения возможны шквалисто-смерчевое усиление ветра (порывы до 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно.

При сильном гололеде – отложение на проводах диаметром 20 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный налипанием снега и намерзанием капель воды на различных поверхностях. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач.  На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

Вес гололедных корок может превышать 10 кг/м (до 35 кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Выпадение града приводит к поразительным разрушениям и к человеческим жертвам. «Градовые дорожки» достигают в длину 50-60 км, в ширину – 10 км, но обычно они в 5-10 раз меньше. Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

Для проектируемой территории характерно  образование туманов – опасного явления природы, так как оно способствует загрязнению воздуха, препятствуя рассеиванию в атмосфере загрязняющих веществ в атмосфере. При очень плотных туманах видимость может сократиться до нескольких метров.  Зон затопления паводковыми водами не выявлено.

4.6.2 Пожарная опасность

На территории района с наступлением летней жары резко обостряется пожароопасная обстановка, происходит значительный рост природных пожаров: степные и лесные пожары.  Лесные пожары могут быть низовые (при котором горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25 км/час).

В границах территории Слащевского сельского находятся земли лесного фонда. Леса отнесены к I группе и требуют соблюдения правил пожарной безопасности при их посещении особенно в летний период.

4.6.3 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

– авария на ближайших атомных электростанциях Европейской части РФ (Нововоронежской, Балаковской и Волгодонской АЭС), с образованием зоны радиоактивного заражения;

– аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

– аварии на транспорте, обьектах и сетях жизнеобеспечения.

4.6.4 Пожаро- и взрывоопасные объекты

Взрывоопасным объектом на территории ст. Слащевская является АГРС.

Таблица 4.8.1			Показатели риска ЧС

| Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, у существующего в реализации чрезвычайных ситуаций, тонн | Возможная частота ситуаций, год–1 | Показатель приемлемо риска, год–1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс.руб. |
| АГРС ст. Слащевской Усть-Бузулукского ЛПУМГ ООО «Волгоградтрансгаз» | природный газ 0,0037 (наиболее опасный сценарий) | не более 1,0х10–5 |  | – | нет | 1 | 3 | не более 4000 |
|  | природный газ 0,7 (наиболее опасный сценарий) | не более 1,0х10–4 |  | – | нет | – | 1 | не превыш. 1500 |

4.6.5 Радиационная опасность

В случае аварии на АЭС Европейской части возможно выпадение радиоактивных осадков и радиационное заражение местности,  территория района попадает, в основном,  в зону слабого заражения «А’».

– наибольшая глубина протяженности радиоактивного облака – 420 км

– наименьшая глубина протяженности радиоактивного облака – 140 км

– площадь заражения слабым радиоактивным облаком – 9520 км2.

На территории района, поселения возможно выпадение радиоактивных осадков с повышением уровней радиации в воздухе и загрязнением радиоактивными веществами отдельных участков почвы, источников водоснабжения, пищевого сырья и пищевых продуктов, превышающих предельно-допустимые уровни.

- 4.6.6  Опасности на транспорте

Протяженность дорог по Кумылженскому району составляет 232, 17 км, из них с твердым покрытием 211,97 км или 91,2%.

Автомобильный транспорт является основным в транспортной сети района, им осуществляются межрайонные и внутрирайонные перевозки.

Связь с районами осуществляется по автодороге «Михайловка-Кумылженская-Слащевская», имеющую протяженность в границах района 45 км. Эта дорога обеспечивает связь с железнодорожной станцией Себряково, а также обеспечивает выход грузопотоков на магистраль М-6 «Каспий».

4.6.7 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В последнее время все большую угрозу приобретают инфекционные болезни, вызываемые живыми возбудителями, относящимися к патогенным (болезнетворным) видам. Особое внимание следует уделять заболеваемости сельскохозяйственных животных в личных подворьях.

4.7 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

4.7.1 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

4.7.1.1 Мероприятия по защите территории от экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, молний и других метеорологических явлений

Мероприятия по защите:

– Локализация, блокирование, сокращения времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников поражений:

– Ликвидация последствий поражений территорий и окружающей среды, реабилитация населения.

При получении извещения об угрозе возникновения стихийных бедствий, связанных с сильными ветрами, снегопадами, метелями, следует принять следующие меры защиты:

– плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;

– в индивидуальных жилых домах окна закрываются ставнями или забиваются щитами, двери укрепляют с наветренной стороны. С противоположной стороны, наоборот, открывают окна и двери для уравнивания давления;

– по возможности стекла окон оклеить или закрыть щитами;

– убрать с подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком;

– подготовить запасы продуктов питания и воды;

– отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи;

– необходимо занять ранее подготовленное место в здании или укрытии, а при угрозе смерча – только в подвальном помещении.

При получении информации об угрозе наводнением, землетрясением, лесных пожаров, следует принять следующие дополнительные меры защиты к выше перечисленным: взять необходимые вещи, документы, продукты питания и воду.

При получении информации об угрозе гололедицы на дорогах (или после ее возникновения) подъездные и пешеходные пути и площадки у зданий посыпаются песком.

При сильном шквалистом ветре и выпадение большого количества осадков в виде снега и дождя возможна отмена культурно – массовых и спортивных мероприятий. При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Для предупреждения заносов используют снегозащитные ограждения из приготовленных заранее конструкций или в виде снежных стенок, валов и т.д. Ограждения сооружают на снегоопасных направлениях, особенно вдоль важных шоссейных дорог на расстоянии не менее 20м от кромки дороги. Сводят до минимума выход транспорта на маршрут.

При получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийно-спасательных работ.

Основной мерой борьбы со снежными заносами, является расчистка дорог и территорий. В первую очередь расчищают от заносов автомобильные дороги, а также оказывают помощь автотранспорту, застигнутому бедствием в пути. В наиболее тяжелых случаях, парализующих жизнедеятельность целых населенных пунктов, к расчистке снега привлекают все трудоспособное население.

Одновременно с расчисткой заносов, организуют непрерывное метеонаблюдение, розыск и освобождение из снежного плена людей и транспортных средств, защиту и восстановление систем жизнеобеспечения, доставку экстренных грузов пострадавшему населению, защиту животноводческих объектов.

При получении информации об угрозе гололедицы на дорогах (или после ее возникновения) подъездные и пешеходные пути и площадки у зданий посыпаются песком.

Во время снежных и пыльных бурь и других стихийных бедствиях покидать помещение можно только в случаях острой необходимости и только в составе группы. При этом маршрут движения и время возвращения обязательно надо сообщать родственникам или соседям.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории общественных учреждений. Жители и сотрудники общественных учреждений должны по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после просушки и проверке.

4.7.1.2 Защита от пожаров

Мероприятия и предложения по защите:

– разработка системы предупреждений пожаров и управления оперативными штабами  по их ликвидации;

– организация проведения пожаротушений, спасательных работ в отношении населения и персонала.

В соответствии   с федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов проектируется таким образом, чтобы обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Противопожарное водоснабжение поселений.

На территориях поселений при проектировании сетей водоснабжения проектируется  источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселение должно быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Для защиты территории от природных пожаров до начала пожароопасного периода в лесхозах района разрабатываются:

– схема взаимодействия  районных служб и ведомств при тушении лесных пожаров,

– комплексный план мероприятий по обеспечению охраны лесных массивов от пожаров и лесонарушений,

– мобилизационные планы борьбы с лесными пожарами, утвержденные муниципалитетом района.

4.7.1.3 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

4.7.1.4 Защита от опасных промышленных производств и ЧС на транспорте

Мероприятия по защите от ЧС на ближайших АЭС.

При аварии на АЭС, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона радиационной аварии. Решения о защитных мероприятиях принимаются с учетом сложившейся обстановки и конкретных социально-экономических условий.

В зоне радиационной аварии проводится контроль радиационной обстановки и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения. Контроль над степенью облучения населения возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местные органы власти и на органы государственного надзора за радиационной безопасностью.

Защита населения на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению, осуществляется путем вмешательства на основе принципов безопасности при вмешательстве.

Мероприятия по защите от аварий на ПОО

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молние- защита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

На АЗС необходимо иметь разработанный и утвержденный план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором подробно разработаны:

– основные требования пожарной безопасности предприятия;

– распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

– пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

– методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

– дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

– требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в ПЛАС, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций. При возникновении ЧС все работы по перекачки нефтепродуктов прекращаются. Все автоцистерны выводятся с территории на безопасное расстояние. Выводятся все сотрудники, не участвующие в тушении пожара. Место аварии ограждается. Предупреждаются сотрудники соседних предприятий.

План ликвидации аварии на газопроводных сооружениях предусматривает следующие действия:

– диспетчер обеспечивает локализацию места аварии, информирует руководство, организует сбор аварийной бригады;

– аварийная бригада немедленно прибывает на место и действует согласно перечню распределения обязанностей.

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не охраняется. В исполнении Указа Президента РФ от 15 февраля 2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» в Кумылженском районе создана антитеррористическая комиссия. Цель работы Комиссии –  профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений. Решением антитеррористической комиссии района все объекты с массовым пребыванием людей (школы, детские сады, спорт – сооружения, дома культуры, крытые рынки и другие) будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности определены Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Действия населения по защите от пожаров: На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться  таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. У каждого жилого строения в индивидуальном частном секторе должна быть установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель. Указанные строения должны иметь приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши.

При пожаре необходимо немедленно покинуть здание. Для эвакуации необходимо использовать основные и запасные выходы и лестницы.

В начале пожара следует его потушить, используя любые средства. Систему энергоснабжения тушить водой нельзя (необходимо ее обесточить). При невозможности потушить пожар следует эвакуироваться. Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 м.

При повреждении здания взрывом входить в него следует с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий. После выноса людей из зоны разрушений и пожаров следует немедленно оказать им первую медицинскую помощь (реанимация, покой, тепло).

Для жизнеобеспечения населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территориях, неподверженных завалам.

4.7.1.5 Мониторинг радиационной обстановки

Контроль радиационной обстановки и ее динамики, выявление и устранение факторов радиационной опасности, радиационный мониторинг, информирование населения о радиационной обстановке и действиях контролирующих органов обеспечивает радиационную безопасность населения и снижает социальную напряженность населения территории.

Мониторинг радиационной обстановки осуществляется в масштабах области Комитетом охраны природы Администрации Волгоградской области.

4.7.1.6 Улучшение биолого-социальной обстановки

Мероприятия и предложения по защите:

– определение перечня эпидемиологически опасных территорий;

– проведение мониторинга выделенных территорий;

– организация профилактических мероприятий и лечения населения;

– вакцинация сельскохозяйственных животных.

4.7.1.7 Прогноз возникновения ЧС и оповещение населения

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

В поселении имеется исправная звуковая система оповещения населения. Для оповещения и информирования населения Слащевского сельского поселения используются радиотрансляционные и телефонные сети, а также сотовая связь.

Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными. Центральный пост АСЦО необходимо размещать в базовом пункте ГО ЧС (в здании администрации). На территории поселения на реконструируемых и вновь проектируемых АТС необходимо установить оборудование АСЦО, обеспечивающее техническое, аппаратное и программное сопряжение местной и региональной системы оповещения.

Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения, осуществляется с использованием мобильных средств оповещения – автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения в соответствии с нормативами создаются запасы материальных средств (строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, имущество и оборудование ЖКХ) и резерв финансовых средств.

В сельском поселении функционирует подразделение добровольной пожарной охраны в составе 1 человека, 1 единицы техники, из них на боевом дежурстве 1 чел. и 1 единица техники в весенне-летний период на боевом дежурстве.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения предусмотренных Генеральным планом населенного пункта Слащевский будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Таблица 5.1. 			Показатели развития

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
| 1 | Площадь земель населенного пункта | га | 270,57 | 306,96 |
| 2 | Численность населения населенного пункта | чел. | 1290 | 1375 |
| 3 | Количество домовладений малоэтажной застройки по населенному пункту (новое строительство) | дом. |  | 46 |
| 4 | Общая жилая площадь домовладений по населенному пункту (новое строительство) | кв.м общей площади |  | 6900 |
|  | Зонирование территории |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | га | 147,10 | 156,55 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 2,05 | 2,17 |
| 3 | Производственная зона | га | 4,07 | 4,07 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | - | - |
| 5. | Рекреационная зона | га | 44,15 | 44,15 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 60,92 | 86,74 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,67 | 1.67 |

Земли водного фонда-11,61га

5  Приложения