Приложение №1

к решению Кумылженской районной Думы

от 29.12.2016_ №38/206-РД

Внести    в Правила землепользования и застройки Слащевского  сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области  следующие изменения:

1.  Пункт  1 статьи28, главы 6 читать в новой редакции:

«1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

1) предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь;

а) минимальная площадь земельного участка;

б) максимальная площадь земельного участка;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы;

2) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков;

6) максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков;

7) максимальная общая площадь объектов нежилого назначения на территории земельных участков в границах зон жилой застройки;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков;

9) минимальная доля озеленения территории земельных участков».

2.  Статьи 30,31,32,33,34  главы 7 читать в новой редакции:

Статья 30.  Жилые зоны  (Ж)

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства  (Ж 1)

1) цели выделения зоны:

- а) развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной жилой застройки;

- б) развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- в) создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы |
| 2 | Для размещения объектов торговли(*) |
| 3 | Для размещения объектов общественного питания(*) |
| 4 | Для размещения объектов бытового обслуживания(*) |
| 5 | Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений(*) |
| 6 | Для размещения финансово-кредитных объектов(*) |
| 7 | Для размещения объектов страхования(*) |
| 8 | Для размещения объектов пенсионного обеспечения(*) |
| 9 | Для размещения садов, скверов, бульваров |
| 10 | Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенного пункта |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения объектов социального обеспечения(*) |
| 2 | Для размещения религиозных объектов(*) |
| 3 | Для размещения административно-управленческих и общественных объектов(*) |
| 4 | Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.) |
| 5 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций(*) |

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования;

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;

б) максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров;

4) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – 160 кв. метров;

5) предельное количество этажей — 3 шт.;

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

7) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

8) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28.

2. Зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования

(Ж 2)

1) цели выделения зоны:

а) создание условий для формирования специализированной зоны для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;

б) сохранение и развитие указанных объектов на основе существующих и вновь формируемых секторов специализированной зоны;

2) основные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка — 1000 кв.метров;

б) максимальная площадь земельного участка - 25000 кв. метров;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров;

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – 18 метров;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков в соответствии с частью 4 статьи 28;

7) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

3. Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами (Ж 3)

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования кварталов многоквартирных зданий этажностью не выше 3 этажей, зданий, строений, сооружений обслуживания населения нежилого назначения.

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещениям многоквартирных жилых зданий не выше 3 этажей |
| 2 | Для размещения объектов торговли(*) |
| 3 | Для размещения объектов общественного питания(*) |
| 4 | Для размещения объектов бытового обслуживания(*) |
| 5 | Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений(*) |
| 6 | Для размещения финансово-кредитных объектов(*) |
| 7 | Для размещения объектов страхования(*) |
| 8 | Для размещения объектов пенсионного обеспечения(*) |
| 9 | Для размещения садов, скверов, бульваров |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения объектов социального обеспечения(*) |
| 2 | Для размещения религиозных объектов(*) |
| 3 | Для размещения административно-управленческих и общественных объектов(*) |
| 4 | Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.) |
| 5 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций(*) |

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования;

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;

б) максимальная площадь земельного участка – 3500 кв.м.;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров;

4) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения

– 160 кв. метров;

5) предельное количество этажей — 3 шт.;

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

7) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

8) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с

частью 4 статьи 28;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

Статья 31.  Общественно-деловая зона  (Д)

1. Зона застройки объектами общественно-делового назначения  (Д)

1) цель выделения зоны – развитие существующих и вновь осваиваемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения государственных и муниципальных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций |
| 2 | Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.) |
| 3 | Для размещения административно-управленческих и общественных объектов |
| 4 | Для размещения финансово-кредитных объектов |
| 5 | Для размещения объектов страхования |
| 6 | Для размещения объектов пенсионного обеспечения |
| 7 | Для размещения объектов социального обеспечения |
| 8 | Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений |
| 9 | Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с обслуживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, школы и т.п. объекты) |
| 10 | Для размещения религиозных объектов |
| 11 | Для размещения объектов торговли |
| 12 | Для размещения объектов общественного питания |
| 13 | Для размещения объектов бытового обслуживания |
| 14 | Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) |
| 15 | Для размещения объектов охраны общественного порядка |
| 16 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |
| 17 | Для размещения садов, скверов, бульваров |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения автостанций |
| 2 | Для размещения складских объектов |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров.

4) предельное количество этажей – 3 шт;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков в соответствии с частью 4 статьи 28;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи  28;

Статья 32. Зоны рекреационного назначения  (Р)

1. Зона парков, скверов, садов, бульваров, пляжей  (Р1)

1) цели выделения зоны – сохранение и развитие озелененных территорий при их использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранение прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе;

2) нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования распространяются на земельные участки зоны в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, на которые действие градостроительного регламента не распространяется и использование которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти РФ и Администрацией в индивидуальном порядке в соответствии с их целевым назначением и действующими нормативно-техническими документами.

3) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения парков |
| 2 | Для размещения садов, скверов, бульваров |
| 3 | Для размещения набережных |
| 4 | Для размещения пляжей |
| 5 | Для размещения памятников природы |
|  | Условно разрешенные виды использования(*) |
| 1 | Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) |
| 2 | Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта |
| 3 | Для размещения объектов общественного питания |

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах участка территориальной зоны или (по согласованию) в границах сельского поселения;

4) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м;

б) максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – 160 кв. метров;

6) предельное количество этажей — 3 шт.;

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

8) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

9) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;

10) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

2. Зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения (Р 2)

1) цели выделения зоны – сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта и развлечений, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) |
| 2 | Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта |
| 3 | Для размещения объектов для оздоровительных целей |
| 4 | Для размещения парков |
| 5 | Для размещения садов, скверов, бульваров |
|  | Условно разрешенные виды использования(*) |
| 1 | Для размещения объектов общественного питания |

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах сельского поселения;

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м;

б) максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров;

4) предельное количество этажей — 3 шт.;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

Статья 33. Производственные зоны  (П)

1. Зона производственных объектов  (П 1)
          1) цель выделения зоны – формирование производственных, коммунальных, складских комплексов не выше IV класса опасности.

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения промышленных объектов |
| 2 | Для размещения производственных баз |
| 3 | Для размещения складских объектов |
| 4 | Для размещения объектов оптовой торговли |
| 5 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |
| 6 | Для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта |
| 7 | Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей) |
| 8 | Для размещения ветеринарных лечебниц и станций |
| 9 | Для размещения зданий, строений, сооружений пожарной охраны |
| 10 | Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон |
|  | Условно разрешенные виды использования(*) |
| 1 | Для размещения административно-управленческих и общественных объектов |
| 2 | Для размещения религиозных объектов |
| 3 | Для размещения объектов торговли |
| 4 | Для размещения объектов общественного питания |
| 5 | Для размещения объектов бытового обслуживания |
| 6 | Для размещения автостанций |
| 7 | Для размещения стоянок с гаражами боксового типа |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

9) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.

2. Зона объектов инженерной инфраструктуры  (П 2)

1) цель выделения зоны – формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры не выше IV класса опасности;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения линейных объектов |
| 2 | Для размещения водопроводных станций (водозаборные и очистные сооружения) |
| 3 | Для размещения водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 4 | Для размещения электроподстанций открытого типа |
| 5 | Для размещения распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, котельных |
| 6 | Для размещения газораспределительных пунктов |
| 7 | Для размещения канализационных очистных сооружений |
| 8 | Для размещения канализационных насосных станций |
| 9 | Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 10 | Для размещения площадок временного хранения твердых бытовых отходов |
| 11 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |
| 12 | Для размещения объектов пожарного депо |
| 13 | Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения объектов трубопроводного транспорта |
| 2 | Для размещения стоянок с гаражами боксового типа |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

9) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.

3. Зона объектов транспортной инфраструктуры  (П 3)

1) цель выделения зоны – развитие объектов транспортной инфраструктуры не выше IV класса опасности в соответствии с технологическими потребностями и условиями размещения;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта |
| 2 | Для размещения автостанций |
| 3 | Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей). |
| 5 | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры населенного пункта |
| 6 | Для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения складских объектов |
| 2 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |
| 3 | Для размещения стоянок с гаражами боксового типа |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

9) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV

Статья 34. Зоны сельскохозяйственного использования  (СХ)

- 1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения  (СХ 2)

- 1) цель выделения зоны – сохранение и развитие производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур;

- 2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения предприятий по переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование) |
| 2 | Для животноводства |
| 3 | Для размещения ветеринарных лечебниц и станций |
| 4 | Для размещения складских объектов |
| 5 | Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения объектов общественного питания |
| 2 | Для размещения объектов бытового обслуживания |
| 3 | Для размещения объектов трубопроводного транспорта |
| 4 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - 600 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

- 2. Зона сельскохозяйственных угодий  (СХ 3)

- 1) цели выделения зоны – сохранение и развитие сельскохозяйственных угодий  и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение их занятия другими видами деятельности до изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом  сельского поселения;

- 2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения пашни |
| 2 | Для размещения пастбищ |
| 3 | Для садоводства |
| 4 | Для огородничества |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения коллективных садов и огородов |
| 2 | Для размещения объектов трубопроводного транспорта |
| 3 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - 600 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Статья 35.  Зоны специального назначения  (С)

Цель выделения – зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий деятельности  объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

1. Зона кладбищ  (С 1)

1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения кладбищ |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 1 | Для размещения религиозных объектов |

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.

2. Зона озелененных территорий специального назначения  (С 2)

1) цель выделения зоны – сохранение и развитие зеленых насаждений санитарно-защитных и водоохранных зон и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон |
| 2 | Для защитного озеленения овражных территорий |
| 3 | Для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных и железных дорог |
|  | Условно разрешенные виды использования(*) |
| 1 | Для размещения религиозных объектов |
| 2 | Для размещения складских объектов |
| 3 | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций |
| 4 | Для размещения стоянок с гаражами боксового типа. |
| 5 | Для размещения объектов трубопроводного транспорта |

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений и земельный участок расположен за пределами санитарно-защитных зон. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах участка территориальной зоны или (по согласованию) в границах сельского поселения;

3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

- б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.

4) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.

7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;

3.   В статью 38 главы 8 добавить пункт 5 следующего содержания:

«5. До момента утверждения границ зон затопления на территории муниципального образования Волгоградской области, устанавливаемых в соответствии Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", Администрация при застройке территории предусматривает проведение защитных мероприятий от водных объектов»

4. В Главу 9 «Карта градостроительного зонирования» добавить карты градостроительного зонирования и карты границ зон  с особыми условиями использования хуторов Пустовский, Подковский, Косоключанский.